自行监测方案

吉林省新大石油化工有限公司

2019年1月

一、企业基本情况

企业的基本情况，包括企业地理位置，产品名称，规模，产能，项目立项及环保验收时间，环评及批复情况等。

吉林省新大石油化工有限公司前身是原长春市农安县石油化工厂，长春市农安县石油化工厂前身为农安炼油厂。始建于1971年，并于1988年委托长春市环保研究所、长春市环保监测站编制了《农安县炼油厂20万t/a蒸馏-催化装置扩建项目环境影响报告书》，由于历史原因，现批复已丢失。2006年被长春市郭氏石油化工有限公司整体收购，2008年长春市郭氏集团转让99%股权给长春新大集团，公司命名为吉林省新大石油化工有限公司。企业占地面积20万m2，注册资金6000万元。企业地址：农安县工业集中区内（铁西），距离长春市55公里，毗邻302国道，长白铁路，长白高速公路。现有员工353人，固定资产1.5亿元，公司拥有6000m3原油储罐，15000 m3汽油储罐，2000m3柴油储罐，800m3液化气储罐，2500延长米铁路专用线，280m3/h供水站，2800m3/h循环水场，拥有一套20万吨/年常压催化裂化生产装置和处理能力为4万吨/年的气体分离装置。生产主要产品有：92#车用汽油、0#（-10#、-20#等）柴油和民用液化气。2006年企业建设污水处理改造工程，同年7月20日原吉林省环境保护局（表）字{2006}13号文予以批复，该项目污水站设计规模为1200m3/d，其中回用水10801200m3/d。2009年10月20日通过吉林省环境保护厅的验收（吉环行审字{2009}3079号）

根据《中华人民共和国环境影响平均法》中规定“在项目建设、运行过程中产生不符合审批的环境影响评价文件情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价”的相关规定；《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环境保护部令第37号）中的规定：第三条   下列建设项目运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价报告书情形的，应当开展环境影响后评价，吉林省新大石油化工有限公司自建设以来对催化裂化、气体分离装置、锅炉装置及污水处理装置的环保措施进行了调整，在此条件下吉林省新大石油化工有限公司委托吉林省中实环保工程开发有限公司编制了该项目的环境影响后评价报告。2017年环境影响后评价12月份经吉林省农安县环境保护局验收通过并于备案，备案编号：2017001。吉林省新大石油化工有限公司委托吉林省中实环境技术开发集团有限公司编制《清洁文明生产》第二轮，经吉林省环境保护厅审核验收通过，验收文号：吉环科字【2017】43号。

2015年，改造锅炉烟气脱硫除尘系统，达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》要求。

2017年，建设完成催化裂化装置烟气脱硫除尘系统，建设完成铁路和公路汽油装车油气回收系统，改造完成污水处理生化系统，升级改造污水排放在线监控系统，生产后可以达到GB31570-2015《石油炼制工业污染物排放标准》要求。

2018年催化再生器烟气增设在线监测系统一套（在线数据暂不上传环境保护部门）

公司自生产以来，产品质量、安全生产、消防、环保也都达到国家所颁布最新标准要求，生产运行始终安全平稳。

二、监测依据

1、国家环境保护总局第10号令《排放污染物申报登记管理规定》1992年；

2、原国家环境保护总局第39号令《环境监测管理办法》2007年；

3、国务院办公厅国办发{2013}4号《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》2013年；

4、环保部、国家统计局、国家发改委、监察部文件环发{2013}14号《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》2013年；

5、《石油炼制工业污染物排放综合标准》GB31570-2015；

6、《石油炼制工业污染物排放综合标准》GB31571-2015；

7、环保部门颁发《排污许可证》中自行监测方案；

8、相关的国家污染物排放标准，监测方法标准。（涉及企业污染物排放及监测项目的排放标准和方法标准）。

三、污染源及治理措施

企业主要的污染源，环保治理措施及处理工艺（处理工艺应列出工艺流程图），污染物最终排放去向。

四、平均标准

监测平均标准

1、监测执行标准

1.1废气污染物排放执行《石油炼制工业污染物排放综合标准》GB31570-2015；

1.2废水排放执行《石油炼制工业污染物排放综合标准》GB31570-2015；

1.3厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

1.4环境空气敏感点执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

2、标准限值

2.1废气

废气污染物有组织排放标准限值见表1，废气污染物无组织排放标准限值见表2。

表1废气排放标准限值

| 污染物 |  | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度 （m） | 标准值 （kg/h） |  |
| 锅炉 烟气 | 颗粒物 | 80 | 50 |  | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 |
|  | 二氧化硫 | 400 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 400 |  |  |  |
|  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |
|  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |
| 催化再生器烟气 | 颗粒物 | 50 | 60 |  | GB31570-2015《石油炼制工业污染物综合排放标准》 |
|  | 二氧化硫 | 100 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 200 |  |  |  |
|  | 镍及其化合物 |  |  |  |  |
| 加热炉烟气 | 颗粒物 | 20 | 30 |  | GB31570-2015《石油炼制工业污染物综合排放标准》 |
|  | 二氧化硫 | 100 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 150 |  |  |  |

表2企业边界无组织废气排放标准限值

| 污染物 | 周界外浓度最高值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | GB31570-2015 《石油炼制工业污染物综合排放标准》 |
| 氨（氨气） |  |  |
| 苯并【a】芘 | 0.000008 |  |
| 甲苯 | 0.8 |  |
| 苯 | 0.4 |  |
| 硫化氢 | 0.2 |  |
| 臭气浓度 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
| 二甲苯 | 0.8 |  |

2.2废水

废水排放标准限值见表3。

表3废水排放标准限值见表

单位：mg/L（PH除外）

| 标准类型 | PH | 悬浮物 | COD | BOD5 | 石油类 | 氨氮 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB31570-2015《石油炼制工业污染物综合排放标准》 | 6--9 | 70 | 60 | 20 | 5 | 8 | 0.5 |
|  | 总氮 | 总磷 | 挥发酚 | 总钒 | 总有机碳 | 苯 | 甲苯 |
|  | 40 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.1 | 0.1 |
|  | 乙苯 | 间二甲苯 | 对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硫化物 | 总镍 | 总砷 |
|  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |

2.3厂界噪声

噪声排放标准限值见表4

表4厂界噪声标准限值   单位：dB（A）

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB31570-2015 《石油炼制工业污染物综合排放标准》 | 居住、商业、工业混杂区及商业中心 | 60 | 50 |

五、管理要求

1、监测质量保证

（1）监测人员严格执行环境监测技术规范

（2）监测所使用仪器、量器经分析人员进行校准，具有两名以上环境保护主管部门组织与监测事项相符的培训证书人员。

（3）废水自动监测数据严格执行《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T335-2007）执行

（4）废气自动监测数据严格按照《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及监测方法》（HJ/T335-2007）执行

（5）废水样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，采用明码平行样、密码质控样等质控方式。

（6）废气样品的采集和分析严格按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）要求进行。

（7）噪声监测

噪声监测仪器在采样前、后对仪器进行校准，并记录

（8）监测数据严格实行三级审核制度

2、其它

委托吉林省知识检测有限公司进行监测

3、监测点位、监测项目、监测频次及监测仪器见表5

表5监测点位、监测项目、监测频次及测定方法

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪名称 | 自动监测安装位置 | 自动监测是否符合运行、维护等管理要求 | 手工采样采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其它信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | DA002 | 催化裂化排气筒 | 烟气 流速 空气 流速 | 镍及其化合物 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样至少3个 | 1次/季 | 分子吸收光谱法 |  |
| 2 | 废气 | DA002 | 催化裂化排气筒 | 烟气 流速 空气 流速 | 二氧化硫 | 自动 | 否 | 烟气连续监测系统 | 烟道 | 是 | 非连续采样至少3个 | 每六小时监测一次 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法 HJ/T56-2000 | 故障状态下手动监测 |
| 3 | 废气 | DA002 | 催化裂化排气筒 | 烟气 流速 空气 流速 | 颗粒物 | 自动 | 否 | 烟气连续监测系统 | 烟道 | 是 | 非连续采样至少3个 | 每六小时监测一次 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 | 故障状态下手动监测 |
| 4 | 废气 | DA002 | 催化裂化排气筒 | 烟气 流速 空气 流速 | 氮氧化物 | 自动 | 否 | 烟气连续监测系统 | 烟道 | 是 | 非连续采样至少3个 | 每六小时监测一次 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T43-1999 | 故障状态下手动监测 |

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪名称 | 自动监测安装位置 | 自动监测是否符合运行、维护等管理要求 | 手工采样采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其它信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 废气 | DA003 | 加热炉排气筒 | 烟气流速烟气温度温度湿度 | 氮氧化物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 固定污染源废气氮氧化物的测定电位电解法 HJ693-2014 |  |
| 6 | 废气 | DA003 | 加热炉排气筒 | 烟气流速烟气温度温度湿度 | 颗粒物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 |  |
| 7 | 废气 | DA003 | 加热炉排气筒 | 烟气流速烟气温度温度湿度 | 二氧化硫 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法 HJ/T56-2000 |  |

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪名称 | 自动监测安装位置 | 自动监测是否符合运行、维护等管理要求 | 手工采样采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其它信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 废气 | DA004 | 锅炉 烟囱 | 温度烟气湿度烟气流速湿度 | 汞及其化合物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气汞的测定 冷原子吸收分光光度法 （暂行） HJ543-2009 | 锅炉小于14MW可按照在线监测执行 |
| 9 | 废气 | DA004 | 锅炉 烟囱 | 温度烟气湿度烟气流速湿度 | 二氧化硫 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法 HJ/T56-2000 | 锅炉小于14MW可按照在线监测执行 |
| 10 | 废气 | DA004 | 锅炉 烟囱 | 温度烟气湿度烟气流速湿度 | 氮氧化物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气氮氧化物的测定电位电解法 HJ693-201 | 锅炉小于14MW可按照在线监测执行 |

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪名称 | 自动监测安装位置 | 自动监测是否符合运行、维护等管理要求 | 手工采样采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其它信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 废气 | DA004 | 锅炉 烟囱 | 温度烟气湿度烟气流速湿度 | 颗粒物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 | 锅炉小于14MW可按照在线监测执行 |
| 12 | 废气 | DA004 | 锅炉 烟囱 | 温度烟气湿度烟气流速湿度 | 林格曼黑度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排放黑度的测定林格曼黑度图法 HJ/T398-2007 | 锅炉小于14MW可按照在线监测执行 |
| 13 | 废气 | 厂界 |  | 风速风向 | 颗粒物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 |  |

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪名称 | 自动监测安装位置 | 自动监测是否符合运行、维护等管理要求 | 手工采样采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其它信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 废气 | 厂界 |  | 风速风向 | 氨 （氨气） | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T14669-1993 |  |
| 15 | 废气 | 厂界 |  | 风速风向 | 苯并【a】芘 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气苯并（a）芘的测定高效液相色谱法 HJ/T40-1999 |  |
| 16 | 废气 | 厂界 |  | 风速风向 | 甲苯 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 环境空气苯系物的测定固定吸附/热脱附-气象色普法 HJ583-2010代替 GB/T14677-93 |  |
| 17 | 废气 | 厂界 |  | 风速风向 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 嗅 |  |

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪名称 | 自动监测安装位置 | 自动监测是否符合运行、维护等管理要求 | 手工采样采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其它信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 废气 | 厂界 |  | 风速风向 | 苯 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 环境空气硝基苯化合物的测定气相色谱法 HJ738-2015 |  |
| 19 | 废气 | 厂界 |  | 风速风向 | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 空气质量硫化氢甲硫醇二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 20 | 废气 | 厂界 |  | 风速风向 | 非甲烷 总烃 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T38-1999 |  |
| 21 | 废气 | 厂界 |  | 风速风向 | 二甲苯 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ583-2010代替GB/T14677-93 |  |

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪名称 | 自动监测安装位置 | 自动监测是否符合运行、维护等管理要求 | 手工采样采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其它信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 废气 | 设备 与管 线组 件动 静密 封点 |  | 风速风向 | 非甲烷总烃 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T38-1999 | 法兰及其他连接件、其它密封设备 |
| 23 | 废气 | 设备 与管 线组 件动 静密 封点 |  | 风速风向 | 非甲烷总烃 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T38-1999 | 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统 |
| 24 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 甲苯 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/月 | 气相色谱法 |  |

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪名称 | 自动监测安装位置 | 自动监测是否符合运行、维护等管理要求 | 手工采样采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其它信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 总氮 （以N计） | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/周 | 水质总氮的测定流动注射-盐酸萘乙二胺分光广度法 HJ668-2013 |  |
| 26 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 五日生化需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/月 | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ505-2009 |  |
| 27 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 间二甲苯 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/月 | 气相色谱法 |  |
| 28 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 总磷 （以P计） | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/周 | 水质总磷的测定流动注射-钼酸铵分光光度法 HJ671-2013 |  |
| 29 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 总钒 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/月 | 原子吸收分光光度法 |  |
| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪名称 | 自动监测安装位置 | 自动监测是否符合运行、维护等管理要求 | 手工采样采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其它信息 |
| 30 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 硫化物 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/周 | 水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法 HJ/T200-2005 |  |
| 31 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 化学需氧量 | 自动 | 是 | 污水在线监测仪器 | 污水处理站 | 是 | 混合液采样至少3个混合液 | 每六小时监测一次 | 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 HJ/T399-2007 | 污水在线监测仪器发生故障时，采用手动监测 |
| 32 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 邻二甲苯 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/月 | 气相色谱法 |  |
| 33 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 乙苯 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/月 | 气相色谱法 |  |
| 34 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 悬浮物 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/周 | 水质悬浮物的测定重量法 GB11901-1989 |  |
| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪名称 | 自动监测安装位置 | 自动监测是否符合运行、维护等管理要求 | 手工采样采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其它信息 |
| 35 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 石油类 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/周 | 水质石油类和动植物油的测定红外光度法 GB/T16488-1996 |  |
| 36 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | PH值 | 自动 | 是 | 污水在线监测仪器 | 污水处理站 | 是 | 混合液采样至少3个混合液 | 每六小时监测一次 | 水质PH值的测定玻璃电极法 GB6920-1986 | 污水在线监测仪器发生故障时，采用手动监测 |
| 37 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 氨氮 （NH3-N） | 自动 | 是 | 污水在线监测仪器 | 污水处理站 | 是 | 混合液采样至少3个混合液 | 每六小时监测一次 | 水质氨氮的测定流动注射-水杨酸分光光度法 HJ666-2013 | 污水在线监测仪器发生故障时，采用手动监测 |

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪名称 | 自动监测安装位置 | 自动监测是否符合运行、维护等管理要求 | 手工采样采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其它信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 苯 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/月 | 水质苯系物的测定气相色谱法 GB11890-1989 |  |
| 39 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 总镍 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/月 | 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB11912-89 |  |
| 40 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/周 | 水质挥发酚的测定溴化容量法 HJ502-2009 |  |
| 41 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 总砷 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/月 | 水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB7485-87 |  |
| 42 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 对二甲苯 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/月 | 气相色谱法 |  |

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪名称 | 自动监测安装位置 | 自动监测是否符合运行、维护等管理要求 | 手工采样采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其它信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 总有机碳 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/月 | 燃烧氧化-非分散红外吸收法 |  |
| 44 | 废水 | DW001 | 污水总排放口 | 流量水流流速 | 总氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/月 | 分光光度法 |  |
| 45 | 废水 | DW002 | 雨水总排口 | 流量水流流速 | 氨氮 （NH3-N） | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/日 | 水质氨氮的测定流动注射-水杨酸分光光度法 HJ666-2013 | 排放期间按日监测 |
| 46 | 废水 | DW002 | 雨水总排口 | 流量水流流速 | 化学需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/日 | 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 HJ/T399-2007 | 排放期间按日监测 |
| 47 | 废水 | DW002 | 雨水总排口 | 流量水流流速 | 石油类 | 手工 |  |  |  |  | 混合液采样至少3个混合液 | 1次/日 | 水质石油类和动植物油的测定红外光度法 GB/T16488-1996 | 排放期间按日监测 |

六、委托有资质第三方监测  见表6

6.1、有组织废气监测

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 | 年频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#常压加热炉排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/天，1天 | 每季度1次，共4次/年。2019年2月，2019年5月，2019年8月，2019年11月完成取样检测 |
| 2#再生烟气排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、镍及其化合物 |  |  |
| 3#锅炉废气排放口 | 汞及其化合物、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 |  | 每月一次，每月上旬完成取样检测 |

6.2、无组织废气

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 | 年频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#厂界外上风参照点 | 颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、苯并【a】芘、 | 1次/天，1天 | 每季度1次，共4次/年。2019年2月，2019年5月，2019年8月，2019年11月完成取样检测 |
| 2#厂界外下风向1号监测点 |  |  |  |
| 3#厂界外下风向2号监测点 |  |  |  |
| 4#厂界外下风向3号监测点 |  |  |  |

6.3、环境空气

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 | 年频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#催化泵房 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 1次/天，1天 | 每季度1次，共4次/年。2019年2月，2019年5月，2019年8月，2019年11月完成取样检测 |
| 2#常压加热炉附近 |  |  |  |

6.4、噪声监测

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 | 年频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#厂界东侧外1m处 | 等效连续A声級 | 昼、夜各1次/天，1天 | 每季度1次，共4次/年 |
| 2#厂界南侧外1m处 |  |  |  |
| 3#厂界西侧外1m处 |  |  |  |
| 4#厂界北侧外1m处 |  |  |  |

6.5、废水监测

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 | 年频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#废水总口 | PH值、石油类、SS、总氮、总磷、硫化物、挥发酚、COD、氨氮 | 1次/天，1天 | 每周1次，共52次/年 |
|  | BOD5、总有机碳、总氰化物、总钒、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、总砷、总镍 | 1次/天，1天 | 每月1次，共12次/年 在每个月的上旬完成取样监测。 |
| 2#催化裂化再生烟气脱硫废水排放口 | 总镍 | 1次/天，1天 |  |
| 3#酸性水汽提装置废水排放口 | 总砷 | 1次/天，1天 |  |